附件2

2023年新能源产业技术创新项目申报指南

一、总体安排

根据《河北省科技创新“十四五”规划》，2023年新能源产业技术创新项目，以打造更强创新力、更高附加值的产业链为目标，主要聚焦新能源产业关键技术研发及应用，按照“强链、补链、延链”的科技需求，布局4项重点研发任务。

二、支持重点

1. 宽温域质子交换膜膜电极关键技术

1.1 研究内容：研究宽温域质子交换膜的纳微结构与性能之间构效关系，优化质子交换膜制备工艺流程；定向调控质子交换膜亲疏水相分离结构，开发温度适应性的高性能质子交换膜；研究铂基催化剂/离聚物间表界面相互作用，调控离聚物在浆料中的微观构象，优化催化剂浆料中聚集体的尺寸，构筑高性能、高耐久的低铂载量催化剂层；设计优化高温低湿条件下膜电极碳纸结构；形成长寿命、耐高温边框选型评价体系。

1.2 考核指标：攻克宽温域条件下高性能膜电极适应性技术，实现全尺寸燃料电池堆级验证运行。宽温域质子交换膜膜电极最高持续工作温度≥105℃，实现-40℃低温冷启动，额定工况点性能≥0.705V@1.3 A/cm2（90℃），峰值工况点性能≥0.62V@1.8 A/cm2（105℃），膜电极在95℃下连续运行300小时额定点性能衰减≤10%；质子交换膜在105℃、30% RH条件下质子传导率≥20 mS cm-1，质子交换膜机械/化学混合耐久性≥20000圈（依据DOE测试标准）。

2. 35 MPa车载大容积轻量化储氢瓶关键技术

2.1 研究内容：研究高储氢密度储氢瓶的复合材料构型优化设计与制造技术；开发先进薄壁大容积内胆设计及低成本成型技术；储氢瓶纤维层高速精确缠绕及固化热应力控制关键技术；大容积储氢瓶制造工艺一致性控制技术和性能测试技术；大容积储氢瓶及瓶组氢泄漏安全控制策略；大容积储氢瓶整车适应性研究。

2.2 考核指标：掌握35 MPa车载大容积储氢瓶关键技术，形成相应气瓶的自主知识产权，申请发明专利≥2件；储氢瓶性能满足使用环境温度-40～85℃，容积不小于410 L，长度不超过2200 mm，工作压力35 MPa，爆破压力≥120 MPa，循环寿命>11000次；气瓶质量储氢密度>5.4 wt%（储氢质量与瓶体、瓶阀、氢气总质量的比值），单位储氢能力碳纤维用量＜8.4 kg/kg H2；爆破压力离散系数Cv≤2.5%，轴向制造偏差≤0.1%，径向制造偏差≤0.3%，储氢瓶下线良品率≥98%，；安全性能符合GB/T 35544-2017《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》要求，并完成型式试验，制订大容积气瓶安装及系统设计规范。

3. 超薄石墨双极板及高性能电堆关键技术

3.1 研究内容：开发满足燃料电池复杂运行要求的超薄柔性模压石墨双极板关键技术；研发短流程超薄柔性石墨板自动化生产工艺；开发高功率、宽温域、长寿命、高可靠性电堆，及其高精度检测与快速诊断技术；研发高效率、低成本的模压双极板燃料电池电堆批量化生产工艺，提升电堆寿命。

3.2 考核指标：掌握超薄模压石墨双极板自动化关键技术及生产工艺；掌握超薄石墨双极板电堆自动化组装工艺；实现最大单堆功率达到260 kW以上；电堆性能指标：≥0.69V@1.9 A/cm2；超薄石墨双极板厚度≤1.2 mm；抗弯强度（MPa）≥30；电堆寿命≥40000 h。

4.高性能纯电动城市物流车关键技术研发

4.1研究内容：聚焦纯电城市物流车续航里程、安全性等需求，创新纯电动物流车轻量化车架及车身，突破纯电动物流车底盘与动力电池系统一体化全新构架集成设计技术，研究高效智能化电池热管理控制技术，优化和设计动力匹配系统，重点解决多能源系统能量管理策略，实现高性能纯电动城市物流车产业化生产和示范应用，全面提升物流产业核心创新能力。

4.2考核指标：完成纯电城市物流车研制和量产，整车电耗≤16.5kWh/100km（工况法），最大爬坡度≥30%，纯电续驶里程≥400km（工况法），最高车速≥100km/h，智能化网联方面实现驾驶员疲劳监测，自动紧急制动，自适应巡航等功能，形成自主知识产权，申请发明专利≥2件，形成企业标准≥2项。

- 三、绩效目标要求

通过专项实施，承担单位至少形成 1 项以上产业优势技术、关键共性技术、前沿重大技术；形成 1 项以上国内一流的新产品、新装备，形成 2 项以上申请或授权发明专利或实用新型专利，全面提升全省关键核心技术创新能力。

- 四、申报要求

项目申报单位、合作单位、项目负责人和项目组成员等应符合《2023年度省级科技计划项目申报须知》要求。项目须由省内企业牵头，鼓励联合省内外特别是京津科研单位和产业链上下游企业共同申报。自筹经费与申请省财政资助经费比例不低于2:1。申报项目的研究内容须涵盖指南所列的全部考核指标。本专项实施周期为2-3 年，每个项目财政资金一次性拟支持 100-200 万元。

该专项实行“无纸化”申报。申报材料包括：项目申报书、项目申报单位签字和盖章部分扫描页、申报单位与合作单位的合作协议、专利证书、合作单位盖章部分扫描页等其他相关附件的扫描件。

- 五、形式审查要点

1.项目申报单位、合作单位、项目负责人和项目组成员等是否符合《2023年度省级科技计划项目申报须知》要求；

2.项目申报书是否按要求填写完整、规范，承诺书、盖章页是否齐全；

3.申请的省财政专项资金额度是否符合指南要求；

4.项目执行期是否符合指南要求；

5.有合作单位的，是否提供合作协议；

6.承诺的自筹经费与申请的省财政专项资金比例是否不低于2:1；

7.研究内容是否与申报指南内容相符；

8.是否存在重复、多头申报项目；

9.牵头申报单位是否为具有独立法人资格的企业；

10.申报项目的研究内容须涵盖指南所列的全部考核指标。

出现上述未能涵盖的特殊情况，经综合研判确定是否通过形式审查。

- 六、业务咨询电话

高新技术处  0311-66507829