附件2

“能效之星”产品申报要求

一、“能效之星”产品评价原则

“能效之星”产品评价包括工业装备类“能效之星”评价和终端消费类“能效之星”评价。工业装备类“能效之星”评价原则是在通过工业节能装备评审的基础上选择能效水平最领先的产品。终端消费类“能效之星”评价原则是按照《终端消费类“能效之星”产品评价规范》选择能效水平最领先的产品。

二、工业装备类“能效之星”产品评价范围分类表

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 三相配电变压器 | 油浸式非晶合金铁心 | GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》 |
|  |  |  | 油浸式电工钢带铁心 |  |
|  |  |  | 干式非晶合金铁心 |  |
|  |  |  | 干式电工钢带铁心 |  |
|  |  | 电力变压器 |  |  |
| 2 | 电动机 | 中小型三相异步电动机 |  | GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 单相异步电动机 |  |  |
|  |  | 无刷直流电动机 |  |  |
|  |  | 高压三相笼型异步电动机 |  | GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 永磁同步电动机 |  | GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 |
| 3 | 工业锅炉 | 层燃锅炉 |  | TSGG 0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 燃气（油）锅炉 |  |  |
|  |  | 流化床锅炉 |  |  |
| 4 | 风机 | 离心通风机 |  | GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 轴流通风机 |  |  |
|  |  | 离心鼓风机 |  | GB 28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》 |
| 5 | 容积式空气压缩机 | 一般用喷油回转空气压缩机 |  | GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 一般用变转速喷油回转空气压缩机 |  |  |
|  |  | 往复活塞空气压缩机 |  |  |
| 6 | 泵 | 清水离心泵 |  | GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 |
|  |  | 污水污物潜水电泵 |  | GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 井用潜水电泵 |  | GB 32030-2015《井用潜水电泵能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 小型潜水电泵 |  | GB 32029-2015《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》 |
| 7 | 内燃机 | 柴油机 |  | GB/T 38750.1-2020《往复式内燃机能效评定规范第1部分：柴油机》 |
|  |  | 汽油机 |  | GB/T 38750.2-2020《往复式内燃机能效评定规范第1部分：汽油机》 |

三、终端消费类“能效之星”评价范围分类表

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 |  | 能效标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动洗衣机 | 波轮式全自动洗衣机 |  | GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 |
|  |  | 滚筒式洗衣机 |  |  |
| 2 | 热水器 | 燃气快速热水器 |  | GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 燃气采暖热水炉（两用型）供暖 |  |  |
|  |  | 燃气采暖热水炉（两用型）热水 |  |  |
|  |  | 热泵热水机（器） |  | GB 29541-2013《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 储水式电热水器 |  | GB 21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 |
| 3 | 房间空气调节器 | 热泵型房间空气调节器 |  | GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》 |
|  |  | 单冷式房间空气调节器 |  |  |
|  |  | 低环境温度空气源热泵热风机 |  |  |
| 4 | 热泵 | 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 |  | GB 37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  | GB 21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 |
|  |  | 单元式空气调节机 |  | GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 计算机和机房用单元式空调机 |  |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  | GB 19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 水（地）源热泵机组 |  | GB 30721-2014《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》 |
| 5 | 电冰箱（柜） | 家用 | 冷藏冷冻箱 | GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》 |
|  |  |  | 葡萄酒储藏柜 |  |
|  |  |  | 卧式冷藏冷冻柜 |  |
|  |  |  | 其他类型 |  |
|  |  | 远置冷凝机组冷藏陈列柜 |  | GB 26920.1-2011《商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜》 |
|  |  | 自携冷凝机组商用冷柜 |  | GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》 |
| 6 | 吸油烟机 | 外排式吸油烟机 |  | GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》 |
| 7 | 家用燃气灶具 | 台式燃气灶 |  | GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值与能效等级》 |
|  |  | 嵌入式燃气灶 |  |  |
|  |  | 集成灶 |  | GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值与能效等级》 |
| 8 | 电磁灶 | 电磁灶 |  | GB 21456-2014《家用电磁灶能效限定值及能效等级》 |
| 9 | 电饭锅 | 电饭锅 |  | GB 12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》 |
| 10 | 微波炉 | 微波炉 |  | GB 24849-2017《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》 |
| 11 | 洗碗机 | 洗碗机 |  | GB 38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》 |
| 12 | 空气净化器 | 空气净化器（I类） |  | GB 36893-2018《空气净化器能效限定值及能效等级》 |
|  |  | 空气净化器（II类） |  |  |
| 13 | 电风扇 | 交流电风扇 |  | GB 12021.9-2008《交流电风扇能效限定值及能效等级》 |
| 14 | 换气扇 | 交流换气扇 |  | GB 32049-2015《家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级》 |
| 15 | 显示器 | 计算机显示器 |  | GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》 |
| 16 | 智能坐便器 | 智能坐便器 |  | GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》 |

四、终端消费类“能效之星”产品评价规范

（一）电动洗衣机

1.范围

本评价规范规定了电动洗衣机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于额定洗涤容量为13kg及以下的家用电动洗衣机。本评价规范不适用于额定洗涤容量为1.0kg及以下的洗衣机，以及没有脱水功能的单桶洗衣机；不适用于搅拌式洗衣机。

2.定义与术语

电动洗衣机能效之星评价值：在额定工作状态下，所允许的最高单位功效耗电量、最高单位功效用水量和最低洗净比。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）产品质量符合GB/T 4288-2018 《家用和类似用途电动洗衣机》的要求；

（5）申报产品的年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品型号的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测单位功效耗电量，单位功效用水量和洗净比应符合表1.1的要求。

表1.1 电动洗衣机能效之星评价值

| 产品类型 | 单位功效耗电量 (Ee/[(kWh)/(cyclekg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cyclekg)] | 洗净比Ce |
| --- | --- | --- | --- |
| 波轮式洗衣机 | ≤0.011 | ≤14 | ≥0.9 |
| 滚筒式洗衣机 | ≤0.110 | ≤7 | ≥1.03 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB12021.4-2013标准的第5条款。

（二）热水器

1.范围

本规范规定了热水器能效之星产品评价要求和检测方法。

本规范适用于以燃气作为能源的热负荷不大于70kW 的热水器（含冷凝式家用燃气快速热水器）和采暖炉（含冷凝式燃气暖浴两用炉），以电动机驱动、采用蒸汽压缩制冷循环、以空气为热源、提供热水为目的的热水机（器），以及储水式电热水器。本规范不适用于燃气容积式热水器、水源式热泵热水机（器）和快热式电热水器；本规范所指燃气是GB/T 13611-2018《城市燃气分类》规定的燃气。

2.定义与术语

（1）燃气热水器和采暖炉能效之星评价值：按照标准规定的试验条件，所允许的最低热效率值；

（2）热泵热水机（器）能效之星评价值：在名义（额定）工况条件下运行时，所允许的最小能效系数；

（3）储水式电热水器能效之星评价值：按照标准规定的试验条件，所允许的最小24小时固有能耗系数和最低热水输出率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过能效标识备案；

（3）产品应通过CCC认证（适用时）；

（4）燃气采暖热水炉产品质量应符合GB 25034-2010《燃气采暖热水炉》、CJ/T395-2012《冷凝式燃气暖浴两用炉》要求；

（5）燃气热水器产品质量应符合GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》、CJ/T336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》要求；

（6）热泵热水机（器）应符合GB/T 21362-2008 《商业和工业及类似用途的热泵热水机》、GB/T 23137-2008《家用和类似用途热泵热水器》的要求；储水式电热水器产品质量应符合GB/T 20289-2006 《储水式电热水器》的要求；

（7）燃气热水器、采暖炉、储水式电热水器年销量不低于1000 台，热泵热水机（器）不低于500台；

（8）申报的储水式电热水器产品具有智能功能的，应通过储水式电热水器智能指数认证；

（9）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（10）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率、能效系数、24小时固有能耗系数或热水输出率应符合表2.1~2.3的要求。

表2.1 燃气热水器/采暖炉能效之星评价值

| 产品类型 |  |  | 热效率值η |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气热水器 | η1 |  | ≥98% |
|  | η2 |  | ≥94% |
| 采暖炉 | 热水 | η1 | ≥96% |
|  |  | η2 | ≥92% |
|  | 采暖 | η1 | ≥99% |
|  |  | η2 | ≥95% |

表2.2 热泵热水机（器）能效之星评价值

| 制热量/kW | 型式 | 加热方式 |  | 性能系数COP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H<10 | 普通型 | 一次加热，循环加热式 |  | ≥4.60 |
|  |  | 静态加热式 |  | ≥4.20 |
|  | 低温型 | 一次加热，循环加热式 |  | ≥3.80 |
| H≥10 | 普通型 | 一次加热 |  | ≥4.60 |
|  |  | 循环加热 | 不提供水泵 | ≥4.60 |
|  |  |  | 提供水泵 | ≥4.50 |
|  | 低温型 | 一次加热 |  | ≥3.90 |
|  |  | 循环加热 | 不提供水泵 | ≥3.90 |
|  |  |  | 提供水泵 | ≥3.80 |

表2.3 储水式电热水器能效之星评价值

| 产品类型 | 24小时固有能耗系数ε | 热水输出率μ |
| --- | --- | --- |
| 储水式电热水器 | ≤0.55 | ≥85% |

5.能效之星评价值检测方法

（1）燃气热水器/采暖炉，见GB 20665-2015标准的第5条款；

（2）热泵热水机（器），见GB 29541-2013标准的第7条款；

（3）储水式电热水器，见GB 21519-2008标准的第5条款。

（三）房间空气调节器

1.范围

本评价规范规定了房间空气调节器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于房间空气调节器（热泵型房间空气调节器、单冷式房间空气调节器）、低环境温度空气源热泵热风机。

2.定义与术语

（1）房间空气调节器能效之星评价值：在规定工况条件下制冷和制热运行时，所允许的最小能源消耗效率；

（2）低环境温度空气源热泵热风机能效之星评价值：在规定工况条件下制热运行时，所允许的最小制热季节性能系数；

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）房间空气调节器产品质量应符合GB/T 7725-2004《房间空气调节器》的要求；

（5）低环境温度空气源热泵热风机应符合JB/T13573-2018《低环境温度空气源热泵热风机》的要求；

（6）申报的房间空气调节器年销量不低于250台、低环境温度空气源热泵热风机年销量不低于125台；

（7）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（8）申报房间空气调节器的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（9）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比或能源消耗效率应符合表3.1~3.2的要求。

表3.1 房间空气调节机能效之星评价值

| 额定制冷量CC | 能源消耗效率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热泵型（APF，W·h/W·h） | 单冷式（SEER，W·h/W·h） |
| CC≤4500W | ≥5.00 | ≥5.80 |
| 4500W＜CC≤7100W | ≥4.50 | ≥5.50 |
| 7100W＜CC≤14000W | ≥4.20 | ≥5.20 |

表3.2 低环境温度空气源热泵热风机能效之星评价值

| 名义制热量HC | 制热季节性能系数（HSPF，W·h/W·h） |
| --- | --- |
| HC≤4500W | ≥3.40 |
| 4500W＜HC≤7100W | ≥3.30 |
| 7100W＜HC≤14000W | ≥3.20 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 21455-2019标准的第6条款。

（四）热泵

本评价规范规定了热泵能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于低环境温度空气源热泵（冷水）机组、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机（包括计算机和数据处理机房用单元式空调机）、冷水（热泵）机组、水（地）源热泵机组。

2.定义与术语

（1）低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制热运行时，所允许的最小综合部分负荷性能系数和最小制热性能系数；

（2）多联式空调（热泵）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制冷运行时，所允许的最小制冷综合性能系数；

（3）单元式空气调节机能效之星评价值：在规定工况条件下运行时，所允许的性能系数最小值；

（4）冷水（热泵）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制冷运行时，所允许的最小综合部分负荷性能系数和性能系数；

（5）水（地）源热泵机组能效之星评价值：在规定工况条件下运行时，所允许的最小全年综合性能系数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品质量应符合GB/T 25127.1《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》或GB/T 25127.2《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分:户用及类似用途的热泵（冷水）机组》的要求；

（5）多联式空调（热泵）机组产品质量应符合GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》或GB/T 25857-2010《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》的要求；

（6）单元式空气调节机产品质量应符合GB/T 17758-2018《单元式空气调节机》的要求，计算机和数据处理机房用单元式空调机产品质量应符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》或JB/T 11968-2014《通讯基站用单元式空气调节机》的要求；

（7）冷水（热泵）机组产品质量应符合GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》或GB/T 18430.2-2016《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》的要求；

（8）水（地）源热泵机产品质量组应符合GB/T 19409-2013《水（地）源热泵》的要求；

（9）申报的低环境温度空气源热泵（冷水）机组年销量不低于50台、多联式空调（热泵）机组年销量不低于100台、单元式空气调节机年销量不低于60台；冷水（热泵）机组年销量不低于10台、水（地）源热泵机组年销量不低于10台；

（10）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（11）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比或能源消耗效率应符合表4.1~4.5的要求。

表4.1 低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效之星评价值

| 名义制热量HC（或名义制冷量CC） | 额定出水温度（℃） | 综合部分负荷性能系数（IPLV（H），W/W） | 制热性能系数（COP，W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| HC≤35kW或（CC≤50kW） | 35 | ≥3.40 | ≥2.40 |
|  | 41 | ≥3.20 | ≥2.10 |
|  | 55 | ≥2.30 | ≥1.60 |
| HC＞35kW或（CC＞50kW） | 35 | ≥3.40 | ≥2.40 |
|  | 41 | ≥3.00 | ≥2.30 |
|  | 55 | ≥2.10 | ≥1.60 |

表4.2多联式空调（热泵）机组能效之星评价值

| 额定制冷量CC | 制冷综合性能系数（IPLV（C），W/W） |
| --- | --- |
| CC≤28000W | ≥5.40 |
| 28000W＜CC≤84000W | ≥5.35 |
| 84000W＜CC | ≥5.30 |

表4.3 单元式空气调节机能效之星评价值

| 类型（CC指额定制冷量） |  |  | 性能系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷式单元式空气调节机 | 单冷型 （SEER，W·h/W·h） | 7000W≤CC≤14000W | ≥4.50 |
|  |  | 14000W＜CC | ≥3.60 |
|  | 热泵型 （APF，W·h/W·h） | 7000W≤CC≤14000W | ≥3.50 |
|  |  | 14000W＜CC | ≥3.40 |
| 水冷式单元式空气调节机 （IPLV（C），W/W） |  | 7000W≤CC≤14000W | ≥4.00 |
|  |  | 14000W＜CC | ≥4.50 |
| 计算机和数据处理机房用 单元式空调机 （AEER，W/W） |  | 风冷式 | ≥4.00 |
|  |  | 水冷式 | ≥4.20 |
|  |  | 乙二醇经济冷却式 | ≥3.90 |
|  |  | 风冷双冷源式 | ≥3.60 |
|  |  | 水冷双冷源式 | ≥4.10 |
| 通讯基站用单元式空调机（COP，W/W） |  |  | ≥3.20 |

表4.4 冷水（热泵）机组能效之星评价值

| 类型 | 名义制冷量CC | 性能系数（COP，W/W） | 综合部分负荷性能系数（IPLV（C），W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50kW | ≥3.20 | ≥3.80 |
|  | CC＞50kW | ≥3.40 | ≥4.00 |
| 水冷式 | CC≤528kW | ≥5.60 | ≥7.20 |
|  | 528kW＜CC≤1163kW | ≥6.00 | ≥7.50 |
|  | CC＞1163kW | ≥6.30 | ≥8.10 |

表4.5 水（地）源热泵机组能效之星评价值

| 类型 |  | 名义制冷量CC | 全年综合性能系数（ACOP，W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热风型 | 水环式 | - | ≥4.20 |
|  | 地下水式 | - | ≥4.50 |
|  | 地埋管式 | - | ≥4.20 |
|  | 地表水式 | - | ≥4.20 |
| 冷热水型 | 水环式 | CC≤150kW | ≥5.00 |
|  |  | CC＞150kW | ≥5.40 |
|  | 地下水式 | CC≤150kW | ≥5.30 |
|  |  | CC＞150kW | ≥5.90 |
|  | 地埋管式 | CC≤150kW | ≥5.00 |
|  |  | CC＞150kW | ≥5.40 |
|  | 地表水式 | CC≤150kW | ≥5.00 |
|  |  | CC＞150kW | ≥5.40 |

5.能效之星评价值检测方法

（1）低环境温度空气源热泵（冷水）机组，见GB 37480-2019标准的第6条款；

（2）多联式空调（热泵）机组，见GB 21454-2008标准的第7条款；

（3）单元式空气调节机，见GB 19576-2019标准的第6条款；

（4）冷水（热泵）机组，见 GB 19577-2015标准的第5条款；

（5）水（地）源热泵机组，见GB 30721-2014标准的第5条款。

（五）电冰箱

1.范围

本评价规范规定了电冰箱能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于家用电冰箱（含500L以上的电冰箱）、远置冷凝机组冷藏陈列柜、自携冷凝机组商用冷柜。

2.定义与术语

（1）家用电冰箱能效之星评价值：在稳定运行状态下，所允许的最高能效指数；

（2）远置冷凝机组冷藏陈列柜能效之星评价值：在额定制冷工况和规定条件下，所允许的最高能效指数；

（3）自携冷凝机组商用冷柜能效之星评价值：在标准规定的试验条件下，所允许的最高能效指数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）家用电冰箱产品质量应符合GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》的要求，

（5）远置冷凝机组冷藏陈列柜产品质量应符合GB/T 21001.1-2007《冷藏陈列柜第1部分术语》、GB/T 21001.2-2007《冷藏陈列柜第2部分分类、要求和试验条件》的要求，

（6）自携冷凝机组商用冷柜产品质量应符合GB/T 21001.1-2015《冷藏陈列柜第1部分术语》、GB/T 21001.2-2015《冷藏陈列柜第2部分分类、要求和试验条件》、SB/T 10794.1-2012《商用冷柜第1部分术语》、SB/T 10794.2-2012《商用冷柜第2部分分类、要求和试验条件》或SB/T 10794.3-2012《商用冷柜第3部分饮料冷藏陈列柜》（适用时）的要求；

（7）申报产品型号的年销量不低于1000台；

（8）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（9）申报家用电冰箱的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（10）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效指数应符合表5.1的要求。

表5.1 电冰箱能效之星评价值

| 产品类型 |  | 能效指数η |
| --- | --- | --- |
| 家用电冰箱 | 冷藏冷冻箱 | ≤25%（标准）；≤50%（综合） |
|  | 葡萄酒储藏柜 | ≤55%（标准） |
|  | 卧式冷藏冷冻柜 | ≤35%（标准） |
|  | 其他 | ≤45%（标准） |
| 远置冷凝机组冷藏陈列柜 |  | ≤55% |
| 自携冷凝机组商用冷柜 |  | ≤55% |

5.能效之星评价值检测方法

（1）家用电冰箱，见GB12021.2-2015标准的第7条款；

（2）远置冷凝机组冷藏陈列柜，见GB26920.1-2011标准的第6条款；

（3）自携冷凝机组商用冷柜，见GB 26920.2-2015标准的第5条款。

（六）吸油烟机

1.范围

本评价规范规定了吸油烟机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于安装在烹调炉具上方的家用或类似用途的器具，额定电压不超过250V的外排式吸油烟机产品。

2.定义与术语

吸油烟机能效之星评价值：规定的测试条件下，所允许的最低能效值；

3.基本要求

（1）具有灶具生产许可证，产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）吸油烟机产品质量应符合GB/T 17713-2011《吸油烟机》的要求；

（5）申报产品的年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表6.1的要求。

表6.1 吸油烟机能效之星评价值

| 产品类型 | 全压效率（%） | 待机功率 （W） | 关机功率 （W） | 常态气味降低度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧吸式吸油烟机 | ≥25 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥95 |
| 欧式吸油烟机 | ≥25 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥95 |
| 中式吸油烟机 | ≥23 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥95 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 29539-2013标准的第7条款。

（七）家用燃气灶具

1.范围

本评价规范规定了家用燃气灶具能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于仅使用城市燃气的单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用燃气灶具、集成灶产品。

2.定义与术语

（1）家用燃气灶具能效之星评价值：按照标准规定的试验条件及额定热负荷下，所允许的最低热效率值。

（2）集成灶能效之星评价值：按照标准规定的试验条件及灶具额定热负荷下，所允许的吸油烟部分最低能效值和灶具最低热效率值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB 16410-2007《家用燃气灶具》的要求；

（5）集成灶产品质量还应符合GB/T 17713-2011《吸油烟机》的要求；

（6）申报产品年销量不低于500台；

（7）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值应符合表7.1~7.2的要求。

表7.1 家用燃气灶具能效之星评价值

| 产品类型 |  | 热效率η/% |
| --- | --- | --- |
| 大气式灶 | 台式 | 66 |
|  | 嵌入式 | 63 |
| 红外线灶 | 台式 | 68 |
|  | 嵌入式 | 65 |

表7.2 集成灶能效之星评价值

| 产品类型 |  | 全压效率（%） | 待机功率 （W） | 关机功率 （W） | 常态气味降低度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成灶 | 吸油烟部分 | ≥23 | ≤1.0 | ≤0.5 | - |
|  | 灶具热效率（%） | ≥64 |  |  |  |

5.能效之星评价值检测方法

（1）家用燃气灶具，见GB 30720-2014标准的第5条款；

（2）集成灶，见GB 29539-2013标准的第7条款和GB 30720-2014第4条款。

（八）电磁灶

1.范围

本评价规范规定了电磁灶能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于一个或多个加热单元的电磁灶，每个加热单元的额定功率为700W～3500W；不适用于商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶。

2.定义与术语

电磁灶能效之星评价值：在额定工况和规定条件下，所允许的最低热效率和最高待机状态功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 23128-2008《电磁灶》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值和待机状态功率应符合表8.1的要求。

表8.1 电磁灶能效之星评价值

| 单个加热单元额定功率P | 热效率值 | 待机功率（W） |
| --- | --- | --- |
| P＞1200W | ≥90% | ≤1 |
| P≤1200W | ≥88% | ≤1 |

注：待机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的电磁灶。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 21456-2014标准的第5条款。

（九）电饭锅

1.范围

本评价规范规定了电饭锅能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅。

2.定义与术语

电饭锅能效之星评价值：在满足保温能耗和待机功率的要求下，所允许的最低热效率值、最高保温能耗和最高待机功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合QB/T 4099-2010《电饭锅及类似器具》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值，保温能耗和待机功率应符合表9.1的要求。

表9.1 电饭锅能效之星评价值

| 额定功率P | 热效率值 | 保温能耗 （W·h） | 待机功率 （W） |
| --- | --- | --- | --- |
| P≤400W | ≥87% | ≤19 | ≤1.0（电热元件加热） ≤1.8（电磁感应加热） |
| 400W＜P≤600W | ≥88% | ≤21 |  |
| 600W＜P≤1000W | ≥89% | ≤33 |  |
| 1000W＜P≤2000W | ≥90% | ≤35 |  |

注：待机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的电饭锅。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 12021.6-2017标准的第6条款。

（十）微波炉

1.范围

本评价规范规定了微波炉能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于最大额定输入功率在2500W及以下，利用频率为2450MHz的ISM频段电磁能量以及由电阻性电热元件加热炉腔内物品和食物的微波炉，包括组合型微波炉；不适用于商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

2.定义与术语

微波炉能效之星评价值：在标准规定测试条件下，所允许的最低效率值、最高关机功率、最高待机功率和最高烧烤能耗限定值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 18800-2017《家用微波炉 性能试验方法》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测效率值、关机功率、待机功率和烧烤能耗限定值应符合表10.1的要求。

表10.1 微波炉能效之星评价值

| 效率值 | 关机功率（W） | 待机功率（W） | 烧烤能耗限定值（W·h） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥60% | ≤0.5 | ≤0.5（无信息或状态显示功能） | ≤1.2 |
|  |  | ≤1.0（有信息或状态显示功能） |  |

注：待机功率和关机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的微波炉。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 24849-2017标准的第6条款。

（十一）洗碗机

1.范围

本评价规范规定了家用和类似用途电动洗碗机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于使用热水和/或冷水的洗碗机。

2.定义与术语

洗碗机能效之星评价值：在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所允许的最高能效指数、最高水效指数、最低干燥指数和最低清洁指数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过水效标识备案；

（3）申报产品质量应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.25-2008《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》、GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》的要求；

（4）申报产品年销售量不低于500台；

（5）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（6）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效指数、水效指数、干燥指数和清洁指数应符合表11.1的要求。

表11.1 洗碗机能效之星评价值

| 能效指数EEI | 水效指数WEI | 干燥指数PD | 清洁指数PC |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤50 | ≤45 | ≥1.08 | ≥1.12 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 38383-2019标准的第6条款。

（十二）空气净化器

1.范围

本评价规范规定了空气净化器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于额定电压不超过250V，具有一定颗粒物净化能力（颗粒物洁净空气量为50m3/h～800m3/h）的空气净化器。

2.定义与术语

空气净化器能效之星评价值：能效之星净化器所允许的最高能效比、最低待机功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过能效标识备案；

（3）产品应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求；

（4）申报产品质量应符合GB/T 18801-2015《空气净化器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比、待机功率应符合表12.1的要求。

表12.1 空气净化器能效之星评价值

| 类型 | 能效比（EER，m3/（Wh）） | 待机功率(W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | ≥13.00 | ≤1.0 （只提供指令等待） | ≤2.0 （包含其他功能） |
| II类 | ≥11.00 |  |  |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 36893-2018标准的第6条款。

（十三）电风扇

1.范围

本评价规范规定了电风扇能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于单相额定电压不超过250V，其他额定电压不超过480V，由交流电动机驱动的台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇和吊扇。

2.定义与术语

电风扇能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能效值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 13380-2018《交流电风扇和调速器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于100台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表13.1的要求。

表13.1 电风扇能效之星评价值

| 类型 | 规格（mm） |  | 能效值（m3/（minW）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇 | 电容式 | 200 | ≥0.71 |
|  | 罩极式 |  | ≥0.63 |
|  | 电容式 | 230 | ≥0.84 |
|  | 罩极式 |  | ≥0.65 |
|  | 电容式 | 250 | ≥0.91 |
|  | 罩极式 |  | ≥0.72 |
|  | 电容式 | 300 | ≥0.98 |
|  |  | 350 | ≥1.08 |
|  |  | 400 | ≥1.25 |
|  |  | 450 | ≥1.42 |
|  |  | 500 | ≥1.45 |
|  |  | 600 | ≥1.65 |
| 吊扇 | 电容式 | 900 | ≥2.95 |
|  |  | 1050 | ≥3.10 |
|  |  | 1200 | ≥3.22 |
|  |  | 1400 | ≥3.45 |
|  |  | 1500 | ≥3.68 |
|  |  | 1800 | ≥3.81 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 12021.9-2008标准的第5条款。

（十四）换气扇

1.范围

本评价规范规定了换气扇能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于单相额定电压不大于250 V，额定输入功率不大于500 W，叶轮直径不大于500 mm，由交流电动机驱动的家用和类似用途交流换气扇。

2.定义与术语

换气扇能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能效值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 14806-2017《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于100台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

2.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表14.1~14.3的要求。

表14.1 A型换气扇能效之星评价值

| 规格（mm） | 种类 | 能效值（m3/（minW）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型换气扇 | A型非管道天花板换气扇 |
| 100 | 罩极式 | ≥0.13 | - |
| 150 | 电容式 | ≥0.24 | ≥0.20 |
|  | 罩极式 | ≥0.23 | - |
| 200 | 电容式 | ≥0.38 | ≥0.34 |
|  | 罩极式 | ≥0.26 | - |
| 250 | 电容式 | ≥0.46 | ≥0.42 |
| 300 | 电容式 | ≥0.50 | ≥0.45 |
| 350 | 电容式 | ≥0.51 | - |
| 400 | 电容式 | ≥0.45 | - |
| 450 | 电容式 | ≥0.41 | - |
| 500 | 电容式 | ≥0.40 | - |

表14.2 B型换气扇能效之星评价值（静压为25Pa工况点时的数据）

| 标称风量m3/min | 种类 | 能效值（m3/（minW）） |
| --- | --- | --- |
| ≤2.5 | 电容式 | ≥0.08 |
| ＞2.5≤4.0 | 电容式 | ≥0.10 |
| ＞4.0 | 电容式 | ≥0.12 |

表14.3 D型换气扇能效之星评价值（静压为25Pa工况点时的数据）

| 标称风量m3/min | 种类 | 能效值（m3/（minW）） |
| --- | --- | --- |
| ≤2.5 | 电容式 | ≥0.14 |
| ＞2.5≤10 | 电容式 | ≥0.18 |
| ＞10 | 电容式 | ≥0.17 |

注：进风口中心线和出风口中心线重合或平行的离心式D型换气扇的能效限定值允许有-15%的允差。

四、能效之星评价值检测方法

见 GB 32049-2015标准的第5条款。

（十五）显示器

1.范围

本评价规范规定了显示器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于计算机液晶显示器、主要功能为计算机显示器，带有调谐器/接收器的显示设备；不适用于工程、医疗、工业设备等专业用途显示器。

2.定义与术语

显示器能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能源效率、最大关闭状态功率和最大睡眠状态功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合SJ/T 11292-2016《计算机用液晶显示器通用规范》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能源效率、关闭状态功率和睡眠状态功率应符合表15.1的要求。

表15.1 计算机显示器能效之星评价值

| 类型 | 能源效率（cd/W） | 关闭状态功率（W） | 睡眠状态功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准显示器 | ≥2.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 高性能显示器 | ≥1.5 | ≤0.5 | ≤1.2 |

5.能效之星评价值检测方法

见GB 21520-2015标准的第7条款。

（十六）智能坐便器

1.范围

本评价规范规定了智能坐便器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力（0.1-0.6）MPa条件下使用的智能坐便器。

2.定义与术语

智能坐便器能效之星评价值：在标准规定试验条件及满足水效指标要求下，所允许的最高单位周期能耗值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过水效标识备案；

（3）申报产品质量应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 电子坐便器的特殊要求》、GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 23131-2019《家用和类似用途电坐便器便座》的要求；

（4）申报产品年销量不低于500台；

（5）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（6）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测单位周期能耗、清洗平均用水量和冲洗平均用水量应符合表16.1的要求。

表16.1 智能坐便器能效之星评价值

| 能效指标 | 单位周期能耗（kWh） | 带坐圈加热功能 | ≤0.030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不带坐圈加热功能 | ≤0.010 |
| 水效指标 | 清洗平均用水量（L） |  | ≤0.30 |
|  | ＊冲洗平均用水量（L） |  | ≤4.0 |
|  | ＊双冲电子坐便器冲洗全冲用水量（L） |  | ≤5.0 |

注：＊适用于一体式智能坐便器。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 38448-2019标准的第6条款。

五、终端消费类“能效之星”产品评价申报表

项目编号：（节能司填写 ）

终端消费类“能效之星”产品评价

申报表

申请方（盖章）：

通讯地址：

邮政编码:

联系人及部门：

电    话：

传    真：

网    址：

申报时间：

申报书填写要求

1.填写《终端消费类“能效之星”产品评价申报表》，并提供以下材料：

（1）企业法人营业执照（副本）复印件;

（2）生产许可证（适用时）;

（3）产品符合《终端消费类“能效之星”产品评价规范》基本要求的相关证明材料（以下材料需提交复印件）：强制性产品认证证书（适用时）、产品能效标识备案公告、申报产品的能效检测报告（检测项应包含所有能效之星评价值）。

2.应用计算机打印，排版工整、字迹清晰。

3.申请方名称、法定代表人应与营业执照一致。

4.地址应将所在省、自治区、直辖市名称写全。

5.不能填写不宜公开的保密信息。

6.申报材料提交后不予退还。

工业和信息化部节能与综合利用司：

本企业按照《工业和信息化部办公厅关于开展2021年度国家工业和通信业节能技术装备产品推荐工作的通知》和《终端消费类“能效之星”产品评价规范》要求，自愿参加“能效之星”产品评价工作，并做如下声明：

1.所提供的材料及数据信息真实有效；

2.产品质量符合                 标准（各类产品应满足的标准具体见评价规范基本要求）要求；

3.产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

4.申报之日起前三年无重大质量、生产、环境、能源及公共安全等事故及重大投诉；

5.同意工业和信息化部对企业申报信息进行公示，接受广泛社会监督。

授权代表（签名）：

申请企业（公章）：

年    月    日

（一）基本信息表

| 申报企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 注册商标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有制性质 |  |  |  | 注册资金 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  |  |  | 研发人员人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 职务 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 固话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否上市公司 |  |  |  | 上市公司代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否单项冠军 |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否“专精特新”小巨人 |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 获励及专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入 | 2018 | 万元 |  | 2019 | 万元 |  |  | 2020 |  |  | 万元 |
| 产品销量（含不同能效等级产品） | 2018 | 万台 |  | 2019 | 万台 |  |  | 2020 |  |  | 万台 |
| 生产厂名称 （包括贴牌厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）企业概述

企业概述（历史沿革，产品种类，市场销量及品牌影响等方面）

（三）申报产品情况

| 产品 名称 | 产品 类型 | 产品 型号 | 产品销售量 |  |  | 执行的能效 标准 | 能效指标 测试值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |

注1：产品名称及产品类型依据本方案“评价产品范围分类表”的要求填写；

注2：能效指标测试值按照《终端消费类“能效之星”评价范围分类表》的要求填写，可根据具体产品情况调整表格；

注3：每种产品类型最多申报3个型号，申报超过3个型号，选择能效水平最高的3个型号参评；

注4：产品销售量请严格按照市场销售情况填写，评价过程将参考市场调查公司结果。

（四）申报产品功能介绍

说明申报产品所具备的各项功能。

（五）产品节能技术应用情况

说明产品所应用节能技术的基本原理、节能效果及发展趋势，以及节能技术自主创新与知识产权等方面的内容。