ICS 71.100.30

G 89

备案号：36846-2012

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9075.7—2012

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第7部分：销售企业

Safety check approach of civil explosive materials enterprises- Checklist

-Part7：Sales enterprise

2012－05－24发布

2012－11－01实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

附件4

前言

本标准的全部技术内容为强制性。

WJ 9075-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》分为七个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及其制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：油气井用及其他爆破器材生产线；

——第7部分：销售企业。

本部分为WJ 9075-2012的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009的给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国兵器工业标准化研究所、工业和信息化部安全司、北京国科安联科技咨询有限公司、河北云山化工集团有限公司、河南省永联民爆器材股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、山西同德化工股份有限公司、云南燃一有限责任公司。

本部分主要起草人：张利洪、韩永宏、肖月华、郭宝江、刘嵩、秦卫国、白利军、王春乐、高毅。

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第7部分：销售企业

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材销售企业安全检查的内容、要求和评分方法。

本部分适用于对民用爆破器材行业销售企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28263-2012   民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 50089-2007  民用爆破器材工程设计安全规范

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GA 837-2009 民用爆炸物品储存库治安防范要求

WJ 9065-2010 民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求

WJ 9073 爆破器材运输车安全技术条件

  - 安全检查内容及检查表

    - 销售企业综合安全管理安全检查的内容、要求和评分方法见表1。

    - 销售企业总体安全条件安全检查的内容、要求和评分方法见表2。

    - 销售企业仓库设施及现场安全管理安全检查的内容、要求和评分方法见表3。

表1  销售企业综合安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许可管理 | A3 | 0～7 | 企业应按销售许可的范围进行经营。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 2 | 企业主要管理人员安全资格证书 | A1 | 0～7 | 企业负责人和安全生产管理人员应有经行业培训合格核发的安全资格证书。全部符合要求得7分；企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他每有一人没有安全资格证书扣2分。 |  |  |
| 3 | 安全管理机构设置和人员配备 | A1 | 0～7 | 应设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。全部符合要求得7分；没设置安全管理机构或没配备专职安全管理人员得0分。 |  |  |
| 4 | 安全目标、指标和措施 | A1 | 0～7 | 应有安全目标和安全指标，并有安全目标和安全指标分解落实措施。全部符合要求得7分；无安全目标、无安全指标得0分，无安全目标和安全指标分解落实措施扣2分。 |  |  |
| 5 | 安全教育培训制度及执行 情况 | A1 | 0～7 | 应建立安全教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。全部符合要求得7分；无培训制度得0分，无培训计划、无试卷每项扣2分，其他每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 6 | 安全办公会议制度及执行 情况 | A1 | 0～7 | 应建立安全会议制度，会议应由企业负责人主持、定期召开，有记录并有主持人签字；会议决定的事项应有落实和验收。全部符合要求得7分；无安全会议制度或没执行得0分，其他每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 7 | 安全责任制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有部门和人员安全责任制度并签订责任书。全部符合要求得7分；无责任制度得0分，责任制度不齐全、无责任书每项扣2分。 |  |  |
| 8 | 安全监督检查制度及执行 情况 | A2 | 0～7 | 应有安全监督检查制度，企业负责人应组织公司级安全检查并有记录；应有危险点检查制度并有记录；检查发现的安全隐患应整改和验收。全部符合要求得7分；缺一项制度或无检查记录得0分，没有整改和验收每项扣2分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |
| 9 | 重大危险源管理制度及执行情况 | A2 | 0～7 | 应制定重大危险源管理制度、有检查记录并按规定备案。全部符合要求得7分；无管理制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。 |  |  |

表1（续）

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 定员定量制度 | A3 | 0～7 | 应有符合国家和行业规范、规定要求的定员定量制度。全部符合要求得7分；无定员定量制度、制度不符合国家、行业规范和规定要求得0分。 |  |  |
| 11 | 生产安全事故应急预案及演练情况 | A1 | 0～7 | 应有生产安全事故应急预案、按期开展演练并有总结。全部符合要求得7分；无事故应急预案或没有按期演练得0分，有事故应急预案但没按时演练、无总结或总结不完善每项扣2分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |
| 12 | 安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况 | A2 | 0～7 | 近三年来安全评价、安全检查发现的安全问题应完成整改。全部符合要求得7分；有一项属于A类否决项问题未整改得0分，其他问题未整改每项扣2分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |
| 13 | 消防管理制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有消防管理制度、有发放记录和执行记录。全部符合要求得7分；无消防管理制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 14 | 安全保卫制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有安全保卫制度、有发放记录和执行记录。全部符合要求得7分；无安全保卫制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 15 | 动火动焊管理制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有动火动焊管理制度、有发放记录和执行记录。全部符合要求得7分；无动火动焊管理制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 16 | 危险品装卸管理制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有危险品装卸管理制度并发放到位，落实执行并有记录。全部符合要求得7分；无危险品装卸管理制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 17 | 危险品运输管理制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有危险品运输管理制度并发放到位，落实执行并有记录。全部符合要求得7分；无危险品运输管理制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 18 | 危险品库房 管理制度及 执行情况 | A1 | 0～7 | 应有危险品库房管理制度、有发放和执行记录。全部符合要求得7分；无危险品库房管理制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |

表1（续）

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 危险品销毁管理制度及执行情况 | A1 | 0～7 | 应有危险品销毁管理制度并落实执行，有危险品销毁记录。全部符合要求得7分；无危险品销毁管理制度、销毁无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分。 |  |  |
| 20 | 安全资金使用管理制度及 执行情况 | A1 | 0～7 | 应有安全资金使用管理制度并按计划提取资金、正确使用。全部符合要求得7分；无安全资金使用管理制度或未提出资金得0分，资金提出不到位、资金使用不当每项扣2分。 |  |  |
| 21 | 劳保护品管理制度及执行 情况 | B | 0～5 | 应有劳保护品管理制度并发放到位，落实执行并有记录。全部符合要求得5分；无劳保护品管理制度、未执行或无记录得0分，劳保护品发放不到位扣2分。 |  |  |
| 22 | 事故报告和档案管理制度 | A1 | 0～7 | 应有事故报告和档案管理制度，并有记录（应有文字、照片或视频）。符合要求得7分；无事故报告和档案管理制度、不按规定上报事故得0分，记录不完善每项扣2分。 |  |  |
| 23 | 外来人员管理制度 | A1 | 0～7 | 应建立进入储存区人员的管理制度。进入的外来人员应登记或签订安全协议；严禁将移动通讯工具和烟火带入库区。全部符合要求得7分；无外来人员管理制度或无记录得0分，无移动通讯工具禁用规定扣3分，将移动通讯工具带入库区扣4分。 |  |  |
| 24 | 安全生产责任奖惩制度及 执行情况 | B | 0～5 | 应有安全生产责任奖惩制度并发放到位，落实执行并有记录。全部符合要求得5分；无安全生产责任奖惩制度、未执行或无记录得0分，责任落实不到位、发放手续不齐全每项扣2分。 |  |  |
| 25 | 其他 | A | 0～7 | 检查中发现的其他重要安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否决项。 |  |  |
| 表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。 本检查表得分=（实得分/应得分）×100= 备注： |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                           检查组成员（签字）：

企业负责人（签字）：                           检查日期：       年    月    日

表2  销售企业总体安全条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### 选址 | A2 | 0～7 | a）库区应设在相对独立的偏僻区域；b）库区不应存在地质、洪水、泥石流等危害因素；c）无关的人流和物流不应通过总库区。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |
| 2 | ###### 总平面布置 | A1 | 0～7 | a）总库区应设置密实围墙，围墙高度不应低于2 m，围墙与危险性建筑物的距离不宜小于15 m；b）在危险性建筑物周围25 m范围内，不应种植针叶树或竹林；c）总平面布置应避免危险品的往返和交叉运输。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 3 | ###### 外部距离 | A3 | 0～7 | 应有清晰有效、有资质部门出具的仓库区域位置图，图纸与现场核对距离应符合GB 50089-2007中4.3的要求。全部符合要求得7分；有一项距离不符合要求得0分，无图纸、图纸不清楚、无有资质部门出具的图纸每项扣3分。 |  |  |
| 4 | ###### 内部距离 | A3 | 0～7 | 应有清晰有效、有资质部门出具的仓库平面布置图，图纸与现场核对距离应符合GB 50089-2007中5.3的要求。全部符合要求得7分；有一项距离不符合要求得0分，无图纸、图纸不清楚、无有资质部门出具的图纸每项扣3分。 |  |  |
| 5 | ###### 防护屏障 | A2 | 0～7 | a）防护屏障采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙等形式；b）防护屏障高度应不低于屋檐高度，或不应小于单坡屋面的低屋檐高度；c）防护土堤顶宽不应小于1 m，防护土堤底宽可根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；d）边坡应稳定；e）内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3 m，在有运输和特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不宜大于15 m；f）应设置运输通道或运输隧道，运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；g）运输通道的净宽度不宜大于5 m，汽车运输隧道的净宽度宜为3.5 m，汽车运输隧道的净高度不宜小于3 m。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |

表2（续）

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ###### 危险品运输车辆 | B | 0～5 | 应按照《爆破器材运输车安全技术条件》检查。全部符合要求得5分；使用普通车运输得0分，其他每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 7 | ###### 危险品贮存量 | A1 | 0～7 | a）单个危险品库的存药量应小于GB 50089-2007中表7.1.3允许的最大存药量；b）当不同品种的危险品同库存放时，总存药量不应超过其中危险级别最高品种的单库允许存药量。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 8 | ###### 库区道路 | A1 | 0～7 | a）仓库区内运输主干道的纵坡不宜大于6 %，用手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2 %，主干道中心线与库房距离不应小于10 m；b）机动车宜在建筑物门前不小于2.5 m处进行装卸作业，不应直接进入库房内；c）当采用铁路运输危险品并在危险品总仓库区设置转运站台时，转运站台上允许最大存药量（包括车箱内的存药量）、转运站台与其周围建筑物的内部安全距离和外部距离均应符合要求；d）总仓库以外的地方设置转运站台的，转运站台上的危险品可在24 h内全部运走时，其外部距离可按危险品总仓库区同一危险等级的仓库要求相应减少20 %～30 %，当站台上的危险品可在48 h内全部运走时，其外部距离按危险品总仓库区同一危险等级的仓库要求相应减少10 %～20 %。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 9 | 其他 | A | 0～7 | 检查中发现的其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否决项。 |  |  |
| 表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。 本检查表得分=（实得分/应得分）×100= 备注： |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                  检查组成员（签字）：

企业负责人（签字）：                  检查日期：       年    月    日

表3  销售企业仓库设施及现场安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | A1 | 0～7 | a）库房应达到二级耐火等级要求；b）仓库内任意地点到安全出口的距离不应大于30 m；c）库房应为单层，黑火药库应采用轻质易碎屋盖；d）门窗、地面应符合GB 50089-2007中8.9的要求。全部符合要求得7分；a）、c）每项不符合要求得0分，b）、d）每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 2 | 防雷防静电 设施 | A3 | 0～7 | a）应有有资质部门出具的合格有效防雷检测报告；b）正常储存库房不应进行开箱和发放零星产品作业；c）设开箱间、发放间和导通间的地面应为防静电柔性地面，门口处应设防静电测试仪。全部符合要求得7分；无合格有效防雷检测报告得0分，检测报告中有不符合要求项且未整改、防静电不符合要求每项扣3分，超过两项不符合要求得0分。 |  |  |
| 3 | 消防给水 | A1 | 0～7 | a）应有有资质部门出具的合格有效检查报告；b）无合格检查报告的，查库区消防水池贮存量（或室外消防栓）是否符合GB 50089-2007中9.0.15和9.0.16的要求。全部符合要求得7分；消防水量达不到要求得0分，检查报告中有不符合要求项且未整改每项未整改扣2分，其他每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 4 | 消防器材 | B | 0～5 | 灭火器的配置应符合GB 50140-2005第4、5、6章的要求，消防器材应放置在明显和便于取用的地点，周围不应存放其他物品；消防器材应设专人管理。全部符合要求得5分；每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 5 | 库房门窗 | B | 0～5 | 库房门窗应牢固，内设通风门，门均采用外开式，不应有门槛，库房门窗应有防止小动物进入的功能。全部符合要求得5分；每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 6 | 治安防范 | A3 | 0～7 | 应有符合WJ 9065-2010和GA 837-2009要求的技防、犬防、人防和物防措施。全部符合要求得7分；技防不符合扣3分，其他每项不符合要求扣2分。 |  |  |

表3（续）

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电气设施 | A1 | 0～7 | 工业雷管、导爆索、射孔弹、震源药柱、乳化炸药、氧化剂等F1、F2危险场所，库房可采用符合要求的电气设施；粉状炸药、黑火药、单质炸药等F0危险场所，库房内不应有照明、电线、开关、探头等电气设施。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 8 | 定置管理 | B | 0～5 | 应符合GB 28263-2012中8.1.3 的要求和本企业库房管理要求。全部符合要求得5分；每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 9 | 通讯设施 | B | 0～5 | 值班室或警卫室应有固定电话且通讯畅通。全部符合要求得5分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 10 | 安全警示牌 | B | 0～5 | 安全警示牌设置位置应明显，库区安全警示牌的内容应有：“防火、禁止烟火”等标志；库房安全警示牌的内容应包括危险等级、最大存量、危险品品种、危险品名称等。全部符合要求得5分；无安全警示牌得0分，其他每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 11 | 卸车站台 | B | 0～5 | 卸车站台应设计合理，维护完好，并有防止卸车站台与车厢碰撞的安全技术措施。全部符合要求得5分；无防碰撞措施得0分，其他每项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 12 | 库房定员定量 | A3 | 0～7 | 应严格执行库房定员定量规定。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 13 | 同库储存 | A2 | 0～7 | 同库储存的危险品应符合GB 28263-2012中9.2.7的要求，正常产品库房不应储存过期、变质产品、废品和其他物品。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 14 | 现场管理 | B | 0～5 | a）库房内外应整洁，地面、墙面和工作台表面应无药尘；b）搬运过程应轻拿轻放、无大声喧哗；c）物品应定置存放；d）劳保护品应穿戴齐全。全部符合要求得5分；每项不符合要求扣1分。 |  |  |

表3（续）

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 分值 | 要求及评分方法 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 危险品管理 记录 | B | 0～5 | 应有危险品出入库管理记录，记录内容应真实、准确、完整，并应帐、物相符。全部符合要求得5分；无记录，帐、物不相符，记录不真实得0分，其他每项不符合要求扣2分。 |  |  |
| 16 | 持证上岗 | A1 | 0～7 | 危险品保管员、押运员和驾驶员应经培训考试合格后持证上岗。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 |  |  |
| 17 | “应知应会” 情况 | B | 0～5 | 抽查一名库管员和一名押运员，简答本岗位责任制和应急预案方面的“应知应会”问题。全部回答正确得5分；有一人回答不正确扣2分，两人都回答不正确得0分。 |  |  |
| 18 | 其他 | A | 0～7 | 检查中发现的其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否决项。 |  |  |
| 表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。 本检查表得分=（实得分/应得分）×100= 备注： |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                     检查组成员（签字）：

企业负责人（签字）：                     检查日期：       年    月    日